| Estimated Shear Strength | MV Blade | Spring | Minimum Recommended | Maximum MV Shear |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size | # | MV Shear for 90˚ Rotation | for 180 rotation |
| (psf) | (inches) |  | (psf) | (psf) |
| 0 – 65 | 1 x 1 | 4 | 0 | 85 |
| 65 – 125 | 1 x 1 | 3 | 83 | 166 |
| 125 – 230 | 1 x 1 | 2 | 141.5 | 283 |
| 230 – 325 | 1 x 1 | 1 | 197 | 394 |
| 325 – 550 | ½ x ½ | 4 | 340 | 680 |
| 550 – 1000 | ½ x ½ | 3 | 660.5 | 1321 |
| 1000 – 1750 | ½ x ½ | 2 | 1129.5 | 2259 |
| 1750 – 3000 | ½ x ½ | 1 | 1574 | 3148 |